南京工业大学理学院化学实验教学中心

核磁共振测试送样注意事项

1、服务宗旨：为校内外广大用户提供优质高效的服务。为了实现该宗旨，特制定如下注意事项。

2、服务程序：

2.1 送样、缴纳测试费用

2.1.1 院外用户：请将待测样品送至笃行楼113或科技创新大楼B座2211，填写送样单（见附件1），并缴纳测试费用，对长期用户也可按2.1.2建立账户的方式支付。

2.1.2院内用户：建议按照附件1样品制备的要求将样品溶解于核磁管中，将该核磁管及送样单（见附件2，并经所属导师签名）一并送至笃行楼113，测试完成后可将样品管取回。费用的缴纳采取建立账户，预先预付或后期集中收缴等方式，对没有建立账户者可按2.1.1方式支付费用。

2.2 测试：按照用户要求测试项目进行测试，对一般测试项目原则上于2个工作日内完成测试。

2.3 取图：一般通过e-mail将测试结果传送给用户，也可通过邮寄等其他方式。

2.4 后续服务：用户在收到谱图后，如对有关样品需要进一步测试其它核磁共振项目（如二维谱等），本中心可进一步提供服务，同时也提供谱图解析等后续服务，有关费用另行收取。

化学实验教学中心

2011年12月8日

附件1

南京工业大学理学院化学实验中心

核 磁 共 振 送 样 单

| 标签名： 送样者姓名： 导师签名： 联系电话： 送样日期： 氘代试剂： 样品状态：固体 液体 | 样品化学结构式、来源及其它分析结果： | 测试项目： 1H 19F 31P 13C (BB) DEPT 135o DEPT 90o COSY NOESY HMBC 其他项目： |
| --- | --- | --- |

南京工业大学理学院化学实验中心

核 磁 共 振 送 样 单

| 标签名： 送样者姓名： 导师签名： 联系电话： 送样日期： 氘代试剂： 样品状态：固体 液体 | 样品化学结构式、来源及其它分析结果： | 测试项目： 1H 19F 31P 13C (BB) DEPT 135o DEPT 90o COSY NOESY HMBC 其他项目： |
| --- | --- | --- |

附件2

样品制备（液体核磁）

1. 样品纯度：

进行核磁测试的样品纯度一般应>95%，无铁屑、灰尘、滤纸毛等杂质。

2. 溶剂：

常用的氘代溶剂[1]：CDCl3、 D2O、 d6-DMSO、 d6-Acetone、 C6D6、CD3CN、 CD3OD、 d8- THF 等。

3. 核磁管[1, 2]

直径5 mm，长度至少为16 cm，要求管内外壁干净，管壁无划痕破损（防止样品管在仪器探头内发生断裂，一旦断裂将造成重大仪器故障，需支付高昂的维修费用）。

4. 样品溶解

将样品与溶剂溶解，制得均一、透明的溶液，装入样品管中，如有不溶物可超声助溶，并过滤后装入，悬浊液和乳浊液不能测试。溶剂用量：0.5～0.6 ml（高度4 cm）（溶剂太少不能正常匀场）； 样品用量： 1H NMR谱需样15～25 mg； 13C NMR谱及二维谱 30～50 mg（因13C天然丰度较小，增加样品量可以节约机时和测试费用）

5. 样品编号

不同的样品编号不能重复（如果一个样品测几种不同的谱图则用同一个编号，请在送样单里标注所要测试的内容）。推荐编号：zhangsan-12、 zs-15、 zhangsan-090801、 zs-090801-4、zs-ph ……

6. 数据的处理

如果用户希望自行处理谱图，本中心可以提供原始数据，推荐的核磁处理软件为Nuts 2003。

备注：

1氘代溶剂和样品管：为保证仪器能够正常运行，请选用优质的氘代溶剂和核磁管。有需求的用户可到本中心订购，本中心提供代购服务。

2核磁管及核磁帽的清洗方法（推荐）

- 将氘代试剂倒出后，用丙酮将残余液清洗干净；

- 将核磁管缓慢浸入碱缸，使得碱液完全浸没整个管腔，10小时后取出；

- 将连接水管的长针头插入核磁管底部反复充水3次，洗去碱液；

- 将核磁管缓慢浸入酸缸或者采用5%的稀盐酸浸没，使得酸液完全浸没整个管腔，5小时后取出；

- 重复步骤3的操作，洗去其中的酸液；

- 将水倒出并轻轻甩干后，用丙酮浸没核磁管，浸泡3小时；

- 将核磁管中的丙酮倒出，轻轻甩干，将其置于100oC的烘箱中烘干，冷却后备用。

- 核磁帽用过一次后，可将其浸没在丙酮溶剂中，3小时后取出，真空旋干溶剂，室温下晾干备用。